腹部外科手术牵开器技术参数

- 组件少、安装快，安装必需部件≤4个，使用方便；可全无菌操作，降低术中感染风险。

- 支架部分采用叉形臂系统，可三维旋转，适合各种大小手术术野的需要，贴近病人身体，不阻挡主刀医生操作；可满足至少4种以上体位和10种以上不同切口的手术需求。

- 拉钩与支架连接处采用锁扣设计，可一键式按压操作，拉钩固定杆通过一次按压，即可同时锁住拉钩片并固定其在叉型臂上的位置。

- 拉钩片和拉钩杆连接处可旋转，拉钩杆不顶医生腹部，给主刀医生最大操作空间。

- 支架、固定器及拉钩为医用不锈钢材质，拉钩表面为非亮面设计。

- 配置数量要求：

腹部牵开器配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术区支架 | 1个 |
| 2 | 标准支架 | 1个 |
| 3 | 拉钩固定杆 | 4个 |
| 4 | 旋转拉钩7cm x 5cm | 2个 |
| 5 | 旋转拉钩 5cm x 12.7cm | 1个 |
| 6 | 可延伸带孔旋转拉钩 5cm x 16.5cm | 1个 |
| 7 | 可延伸带孔旋转拉钩7.6cm x 16.5cm | 1个 |