技术参数

LED显示屏及配套设备详细信息表

| 分类 | 项目 | 详细信息 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED屏显示设备 | 室内全彩高刷LED显示屏 | 显示面积：4.16m*2.08m；像素点间距≤1.86mm；白平衡亮度：0-700Cd/m²可调；色温：800K-18000K可调；对比度≥8000:1；刷新率≥3840Hz支持控制软件调节刷新率；色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；具有H2S宽动态处理技术；显示屏幕表面光反射率≤3.0cd/m²；具备0级防霉特性,符合《GBT2423.16-2022》的标准要求；数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中；智能节电≥45%；防护等级≥IP60；数量：8.66㎡ | 根据2025年CNPP和买购网发布的LED显示屏行业十大品牌榜中榜名录，LED大屏幕前十大知名品牌如下： 1. 强力巨彩（QIANGLI）：2004年创立，是国家制造业单项冠军企业，全球知名的LED显示产品与解决方案供应商，产品广泛应用于智能会议显示、安防监控等领域，远销130多个国家及地区。 2. 利亚德（LEYARD）：1995年成立，全球知名的LED显示产品与解决方案供应商，业务涵盖智能显示、城市光环境等四大板块，在Micro LED显示技术方面取得突破性进展。 3. 洲明科技（Unilumin）：2004年成立，国内小间距LED龙头企业，其LED显示屏被工信部评为制造业“单项冠军产品”，产品远销全球160多个国家和地区。 4. 艾比森（Absen）：2001年成立，全球LED显示应用与服务领域重要参与者，产品以高品质和逼真的图像效果而闻名，远销140多个国家和地区，已成功实施了60000多个应用实例。 5. 海佳彩亮（CAILIANG）：2011年创始，是国内知名的LED显示应用产品及解决方案提供商，在全倒装COB工艺、裸眼3D显示技术等方面取得突破。 6. 联建光电（LianTronics）：2003年成立，专注于LED显示系统的研发、生产、销售和工程服务的高新技术企业，产品应用于指挥监控调度、户外广告等多个细分市场。 7. 雷曼光电（Ledman）：专注于8K超高清产业，凭借COB技术打造的8K Micro LED显示产品和多项专利，成为LED行业技术革新的重要力量，也是冬奥会供应商。 8. 奥拓电子（AOTO）：1993年创立，涉足LED应用产品和金融电子产品，提供智能视讯一站式解决方案，其产品在银行网点、机场等场所广泛应用。 9. 三思（SANSI）：上海的LED技术先驱，专注于显示屏、照明和智能交通解决方案，是行业标准的制定者，具有非凡的实力。 10. 洛普（Lopu）：1988年成立，中国电科第十四研究所控股旗下，是国内知名的系统集成供应商，首创“LED球幕”技术，是高端LED显示技术引领者。把品牌整合到参数里，表格形式体现 |
|  | 强磁柱 | 数量：676个 |  |
|  | 开关电源 | 输入电压范围：90-264V AC；输出电压：5V DC；输出电流：40A；输出功率：200W；效率≥85%；纹波和噪声≤120mV；过压保护、过流保护、短路保护、过温保护；MTBF≥100,000小时；数量：29台 |  |
|  | 控制系统 | 集成16路HUB75接口；支持色度、亮度一体化逐点校正；支持静态到64扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移；单卡支持32组RGB信号输出；支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压；数量：13张 |  |
|  | LED屏监测显示模块 | 内置液晶显示屏；内置各种传感器采集并显示箱体内的温湿度，工作模式、电压电流、运行时间等信息；显示模块嵌入式安装在 LED 屏体；数量：1套 |  |
|  | LED视频处理器 | 输入分辨率≥1920X1200@60Hz；带载≥390万像素，≥6路千兆网口输出；最宽≥8192像素点或最高≥4096像素点；支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI；支持单机或双机冗余备份；支持3画面显示，位置、大小可自由调节；数量：1台 |  |
|  | 显示屏安装钢结构及包边 | 尺寸：4.26m*2.18m；与显示屏配套，符合 LED 显示屏工程安装规范要求；屏体钢结构框架用国标钢材，焊接牢固，平整度高，屏四周包边平整美观；数量：9.29㎡ |  |
| 配套设备及辅材 | 智能配电 | 手动控制方式：远距离手动启动按键；自动控制方式：远程手机APP，定时控制开关；功率容量（KVA）：10KW；输入电压（V）：380；数量：1台 |  |
|  | 显示屏供电电缆 | 配电电缆5X2.5mm²；数量：36米 |  |
|  | 网络数据线 | 超五类网线；数量：55米 |  |
|  | PVC穿线管 | PVC穿线管及线槽、线槽、线管、软管、缠绕管、尼龙扎带等辅材及各紧固件、脚手架租赁费、焊接及工具损耗；数量：1套 |  |
|  | 信号线缆及辅材 | 配套HDMI高清线及系统辅材等插座、插头、网线等所有辅材,信号传输线缆、管路等,自行踏勘现场，材料包干；数量：1套 |  |
| 系统集成安装调试 | 线缆敷设，设备安装、与原有设备对接调试；数量：4个 |  |  |
| 备品备件及选配设备（备选） | 备品备件 | 内含：同批次模组2个，电源1个，接收卡1张；数量：1套 |  |
|  | 设备机柜 | 16U 机柜含托盘；数量：1台 |  |
|  | 信息发布盒（可选） | 与原有信息发布系统配套；数量：1套 |  |
| 数码复合机 | 核心性能参数 | 1. 基础配置 • 类型：黑白激光数码复合机（标配复印/打印/扫描）• 处理速度：35页/分钟（A4）• 最大原稿尺寸：A3• 内存：2GB RAM + 2GB SOP• 系统内存硬盘容量：320G• 供纸容量：标配1200页（支持扩展至4700页）• 介质兼容性：纸盒：60-300g/㎡、手送纸盘：52-300g/㎡、双面打印：52-256g/㎡ 2. 复印功能 • 分辨率：600×600dpi（最大）• 首页输出时间：≤4.3秒• 连续复印：1-999页• 缩放比例：25%-400%（0.1%调节单位）• 灰度等级：256级 - 3. 打印功能 • 分辨率：1200×1200dpi• 语言支持：PCL6/5e、PostScript3仿真、PDF直接打印• 双面打印：标配 - 4. 扫描功能： 速度：80页/分钟（A4单面，200dpi）、 分辨率：最高1200dpi、输稿器：标配双面自动输稿器。 |  |
|  | 硬件与网络 | • 操作面板：10.1英寸彩色触摸屏（支持安卓系统应用扩展）• 接口：USB 2.0、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T网口• 扩展功能： - 支持U盘/SD卡直接打印/扫描（需预览功能） - 无线/有线网络打印 - 传真• 安全配置：标配硬盘加密功能 |  |
|  | 其它 | 产品CNAS认证、3C认证、环保认证 |  |
|  | 可选配置（依项目需求） | 可选配置（依项目需求） • 内存扩展至4GB RAM + 2GB SOP• 升级双面同步输稿器（扫描速度达180页/分钟）• 双层供纸盘（550张*2）• 1000页小册子装订器• 传真选购件 |  |

商务要求



1. 预算金额：人民币5.5万元（大写：人民币伍万伍仟元整）。

2. 维保期：自项目验收合格之日起计算，为期三年。

3. 付款方式： 项目验收合格且相关资料经甲方审核通过后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的90%； 自验收合格之日起满12个月，如项目无质量问题且乙方已按约履行售后服务义务，乙方提交付款申请并经甲方审核通过后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

4. 安装与调试：自本合同签订生效之日起15个工作日内，乙方完成项目全部安装及调试工作，确保设备达到验收标准。

5. 售后服务要求： 维保期内提供7×24小时技术支持，故障响应1小时内，现场维修市区3小时内、异地6小时内到场。 验收后1个月内提供操作及维护手册，并免费培训甲方人员至少1次。 维保期届满前30日内，完成设备全面检测并提交书面报告及维护建议 。